giddongcar

ROS 2 다중 로봇 관제 시스템

설계 · 아키텍처 · 파라미터 튜닝

그림 1. Pinky Pro (2D LiDAR · 차동 구동 · 바퀴 엔코더)

ROS 2 Jazzy · Nav2 · Gazebo Harmonic · Python(rclpy)

발표 설명 자료 · 2026-10-08

목차

1. 개요

1.1 문제 정의

1.2 목표와 범위

1.3 기술 스택

2. 아키텍처

2.1 배포 구조

2.2 멀티 로봇 격리: 네임스페이스 대신 도메인

2.3 관제 프로세스 내부

2.4 launch 단계의 파라미터 가공

2.5 네트워크와 DDS

3. 핵심 설계

3.1 전역 위치 추정 상태 머신 (Localizer)

3.2 교통 정리 v1: 칸 열쇠 (TrafficGate)

3.3 교통 정리 v2: 경로 기반 양보 (YieldRule)

3.4 실패 재시도 정책

3.5 상태 표현과 운영 안전

4. Nav2 구성과 파라미터 튜닝

4.1 Nav2 구성 요약

4.2 팀이 바꾼 Nav2 값 (제조사 원본 대비 5개)

4.3 교통 정리 파라미터 튜닝

4.4 튜닝 근거가 된 관찰

5. 통합·환경 디버깅

6. 검증 전략

7. 한계와 다음 단계

# 1. 개요

## 1.1 문제 정의

Nav2로 로봇 한 대를 자율주행시키는 것은 표준 예제로 된다. 같은 공간에 두 대를 놓으면 다음 문제가 생긴다.

- 각 Nav2는 상대 로봇을 LiDAR 장애물로만 본다. 폭 35 cm 문에서 정면으로 만나면 양쪽 controller가 모두 진전 없음으로 실패한다.

- 제조사 스택은 로봇 1대 기준이다. 토픽·TF 이름이 고정이라 두 대를 그대로 띄우면 충돌한다.

- 현장 AP는 인터넷이 없고 DDS 멀티캐스트를 차단한다. 시계 동기화와 노드 탐색을 따로 해결해야 한다.

## 1.2 목표와 범위

| 목표 | 구현 방식 |
| --- | --- |
| 두 로봇 동시 자율주행 | 로봇마다 독립 Nav2 스택을 PC에서 실행, ROS 도메인으로 격리 |
| 충돌 없는 교차 | 관제 계층의 교통 정리: v1 칸 열쇠(예약) → v2 경로 기반 양보 |
| 단일 관제 화면 | Python 단일 프로세스 대시보드 + REST + 정적 웹 페이지 |
| 임의 위치에서 시작 | AMCL 전역 위치 추정 + 제자리 회전 + 공분산 기반 수렴 판정 |
| 시뮬 = 실물 | 같은 지도·같은 코드, 도메인 번호만 다름(시뮬 25/27, 실물 15/17) |

카메라·객체 인식·차선 주행은 별도 개발 중이라 이 자료에서 제외한다.

## 1.3 기술 스택

| 계층 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 | Pinky Pro, pinky_bringup (제조사) | 모터·LiDAR·odom·TF. 수정하지 않음 |
| 자율주행 | Nav2 (AMCL, NavFn, Regulated Pure Pursuit, behavior_server) | 제조사 설정의 팀용 복사본 사용 |
| 미들웨어 | ROS 2 Jazzy · Cyclone DDS(실물 PC) / Fast DDS(시뮬) | 실물은 유니캐스트 peer |
| 관제 | Python 3.12 · rclpy · http.server | 외부 웹 프레임워크 없음 |
| UI | 단일 HTML/JS (약 2,000줄) | Canvas로 지도·경로 렌더링, 500 ms 폴링 |
| 시뮬레이션 | Gazebo Harmonic + ros_gz_bridge | 실제 방 지도(good3)의 점유 칸을 벽으로 세운 월드 |
| 테스트 | pytest 113개 | 교통 정리·위치 찾기는 ROS 의존 없이 단위 테스트 |

# 2. 아키텍처

## 2.1 배포 구조

그림 2. 배포 구조 (실물 기준)

| 위치 | 프로세스 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 ×2 | pinky_bringup | 센서 발행(/scan, /odom, /tf), cmd_vel 수신 → 모터. 상태 램프 서비스 set_lamp |
| 관제 PC | start_fleet.sh | 사전 점검 → launch 실행 → 종료 시 양 도메인에 0 속도 |
|  | multi_robot.launch.py | 도메인별 ExecuteProcess로 Nav2 bringup 2개 + 대시보드 1개. 하나라도 죽으면 전체 Shutdown |
|  | Nav2 bringup ×2 | ROS_DOMAIN_ID=15 / 17 환경 변수만 다르게 같은 launch 실행 |
|  | fleet_dashboard | 두 도메인에 동시에 붙는 관제 프로세스 + HTTP 서버 |

## 2.2 멀티 로봇 격리: 네임스페이스 대신 도메인

두 대를 구분하는 일반적인 방법은 토픽·TF에 /robot1/ 네임스페이스를 붙이는 것이다. 우리는 로봇마다 ROS 도메인을 따로 쓰는 방식을 택했다.

|  | 네임스페이스 | 도메인 분리 (채택) |
| --- | --- | --- |
| 제조사 코드 | bringup·URDF·TF 프레임을 모두 네임스페이스화해야 함 | 수정 없음. 토픽·프레임 이름이 실물 1대와 동일 |
| Nav2 설정 | robot별 params, TF prefix, remap 필요 | 같은 params 파일을 두 번 실행 |
| 상호 간섭 | 같은 DDS 그래프. 실수로 토픽이 섞일 수 있음 | DDS 수준에서 완전 분리 |
| 대가 | - | 관제 프로세스가 두 도메인에 동시 참여해야 함 |

대가는 rclpy에서 도메인별 Context를 따로 만들어 해결했다. 한 프로세스 안에 노드 두 개가 각자의 도메인·executor를 갖는다.

class Robot(Node):

def __init__(self, name, domain, use_sim_time=False, ...):

# 로봇마다 독립된 DDS 참가자

self.ros_context = Context()

rclpy.init(context=self.ros_context, domain_id=domain)

super().__init__(f'fleet_dashboard_{name}',

context=self.ros_context, ...)

...

# executor도 context별로, 별도 스레드에서 spin

self.ros_executor = SingleThreadedExecutor(context=self.ros_context)

## 2.3 관제 프로세스 내부

그림 3. fleet_dashboard 모듈 구성

| 모듈 | LOC | 책임 |
| --- | --- | --- |
| robot.py | 434 | 로봇 1대의 ROS 인터페이스. 구독: map, plan, odom, amcl_pose, navigate_to_pose/_action/status·feedback. 액션: NavigateToPose, BackUp. 서비스: set_lamp, amcl/get_state, reinitialize_global_localization, request_nomotion_update |
| fleet.py | 231 | 명령 라우팅(goal·start·stop·initialpose·spin), 상태 집계, 교통 스레드(0.2 s), 재시도 |
| traffic.py | 334 | TrafficGate(칸 열쇠), YieldRule(경로 기반 양보), 다각형·선분 기하. ROS import 없음 |
| localize.py | 111 | 전역 위치 추정 상태 머신. ROS import 없음 |
| fleet_common.py | 89 | Nav2 결과 코드 표, 램프 매핑, 양보·재시도 상수 |
| dashboard_http.py | 87 | REST 라우팅. POST /api/robots/<id>/<action> (JSON, 4 KB 제한) |
| web/fleet.html | 1,967 | 지도·경로 Canvas 렌더링, 도구(목적지·초기 위치·출발·취소·회전), 끊김 감지(3회 연속 폴링 실패) |

설계 원칙  판단 로직(traffic.py, localize.py)은 ROS를 모르는 순수 Python으로 두고, ROS 입출력은 robot.py에만 둔다. 덕분에 교통 규칙과 위치 추정 판정을 DDS·시뮬 없이 pytest로 검증한다.

## 2.4 launch 단계의 파라미터 가공

multi_robot.launch.py는 팀용 nav2_params.yaml을 읽어 실행 직전에 수정한 임시 파일을 Nav2에 넘긴다.

- amcl.set_initial_pose = False: (0, 0)을 가정하지 않는다. 위치는 대시보드가 전역 추정으로 찾거나 사람이 찍는다.

- costmap initial_transform_timeout = 600 s: 기본 60 s 안에 초기 위치가 안 오면 costmap 활성화가 실패하고 복구되지 않는 문제를 피한다.

- robotN_initial_pose:=x,y,yaw가 주어지면(시뮬) 로봇별 params를 따로 만들어 AMCL을 그 자리로 초기화하고, 대시보드에 --known-pose를 넘겨 전역 추정을 건너뛴다.

## 2.5 네트워크와 DDS

|  | 실물 | 시뮬레이션 |
| --- | --- | --- |
| 도메인 | 15 / 17 | 25 / 27 |
| RMW | Cyclone DDS (PC·로봇 동일해야 함) | Fast DDS (launch가 강제) |
| 탐색 | ROS_STATIC_PEERS에 로봇 IP 유니캐스트. AP가 멀티캐스트 차단 | ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=LOCALHOST |
| 참가자 수 | MaxAutoParticipantIndex 50으로 상향 (유니캐스트 모드에서 노드 수 제한) | - |
| 시계 | PC가 chrony 서버(local stratum 10), 로봇은 timesyncd로 추종 | /clock (use_sim_time) |

격리 가드  시뮬 launch에서 도메인이 15/17이거나 실물용 DDS 환경 변수(ROS_STATIC_PEERS, CYCLONEDDS_URI 등)가 남아 있으면 launch가 예외로 시작을 거부한다. 시뮬 Nav2가 실물 로봇에 cmd_vel을 보내는 사고를 구조적으로 막는다.

# 3. 핵심 설계

## 3.1 전역 위치 추정 상태 머신 (Localizer)

로봇을 고정 출발점에 두지 않기 위해 AMCL 전역 추정(reinitialize_global_localization)으로 지도 전체에 파티클을 뿌리고, 공분산이 충분히 작아질 때까지 기다린다. 고정 출발점(home pose) 방식은 구현했다가 운영 제약 때문에 되돌렸다.

그림 4. Localizer 상태 전이

| 상수 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| XY_STD / YAW_STD | 0.20 m / 0.25 rad | amcl_pose 공분산의 위치·방향 표준편차 수렴 기준 |
| STEADY | 3 | 기준을 연속 3회 만족해야 확정 (우연한 일시 수렴 배제) |
| QUIET_UPDATES | 10 | 정지 상태 request_nomotion_update 최대 횟수, 소진 시 unsure |
| SETTLE_S | 2.0 s | AMCL active + 지도 수신 후 시작 전 대기 |
| SPIN_SPEED / SPIN_TURN | 0.5 rad/s / 2π | odom yaw 누적으로 한 바퀴 측정 후 정지 |
| SPIN_TIMEOUT | 25 s | odom이 끊겨 회전량을 못 재도 강제 종료 |

## 3.2 교통 정리 v1: 칸 열쇠 (TrafficGate)

good3 지도를 칸(cell) 4개와 좁은 통로(passage) 2개(문, 칸막이 밑)로 나누고 칸 연결 그래프를 YAML로 정의했다. 칸마다 열쇠(mutex)가 하나다.

- 목표가 들어오면 출발 칸 → 도착 칸 경로를 칸 그래프에서 BFS로 구한다.

- 경로상의 열쇠를 all-or-nothing으로 획득해야 출발한다. 하나라도 점유 중이면 FIFO 대기열에 넣는다.

- 지나온 칸은 release_margin(0.15 m) 넘게 벗어나면 반납, 도착·실패·취소 시 전부 반납한다.

- 위치를 모르는 로봇의 열쇠는 반납하지 않는다 (불확실하면 잠가 두는 쪽이 안전).

부분 점유 후 대기(hold-and-wait)가 없으므로 교착이 원천적으로 없다. 대신 통로 근처(goal_clearance 0.10 m)와 다른 로봇의 목적지 근처(robot_clearance 0.35 m)는 목적지로 거절한다. 지도 크기·원점이 YAML의 map_check와 다르면 교통 정리를 스스로 끈다.

한계  경로가 조금만 겹쳐도 robot2가 출발 자체를 하지 않는다. 실제로는 둘이 같이 움직이다 부딪힐 것 같을 때만 비켜 주길 원했다 → v2로 전환.

## 3.3 교통 정리 v2: 경로 기반 양보 (YieldRule)

고정 우선순위 LEADER=robot1, FOLLOWER=robot2. 교통 스레드가 0.2 s마다 두 로봇의 Nav2 계획 경로(plan)를 앞쪽 일정 길이만 잘라 꺾은선 간 최소 거리를 비교한다.

def decide(leader, follower, prev):            # → go | stop | back

if not leader.active: return "go"         # 서 있는 로봇은 Nav2가 장애물로 회피

back_gap = D + (R if prev == "back" else 0) # 히스테리시스: 하던 동작에만 여유 R

stop_gap = D + (R if prev != "go"  else 0)

lead  = path_ahead(leader.pose,  leader.path,  LEADER_AHEAD)   # 0.8 m

if dist(follower.pose, lead) < back_gap:  return "back"   # 내가 상대 경로 위

ahead = path_ahead(follower.pose, follower.path, LOOKAHEAD)    # 0.5 m

if dist(ahead, lead) < stop_gap:           return "stop"   # 앞 경로가 겹침

return "go"

| 동작 | 관제가 하는 일 |
| --- | --- |
| stop | robot2 목적지를 기억하고 Nav2 목표 취소 → 제자리 대기 |
| back | Nav2 BackUp 액션으로 0.15 m를 0.08 m/s로 후진(behavior_server 충돌 검사 포함). 3회 연속이면 stop으로 전환해 벽까지 밀리지 않게 |
| go (복귀) | 기억한 목적지로 자동 재전송. 양보 중 사람이 새 목표·취소를 주면 기억을 버림 |

dist는 선분-선분 거리(교차 판정 포함)의 최솟값이다. robot1 쪽 경로도 앞 0.8 m로 자른 것이 핵심이다. 처음에는 robot1의 남은 경로 전체와 비교해서 robot1이 방 반대편에 있어도 robot2가 멈췄다.

## 3.4 실패 재시도 정책

Nav2 NavigateToPose 결과의 error_code로 재시도 여부를 가른다.

| 코드 | 의미 | 재시도 |
| --- | --- | --- |
| 104 | FollowPath: 제어 실패가 failure_tolerance보다 오래 지속 (RPP collision ahead 등) | ○ |
| 105 | 진전 없음 (progress checker) | ○ |
| 106 | 안전한 속도를 찾지 못함 | ○ |
| 0 | 복구 behavior를 모두 소진하고 코드 없이 종료 | ○ |
| 206 / 208 | 목적지가 장애물 위 / 경로 없음 | × (다시 보내도 소용없음) |

RETRY_LIMIT = 3. 양보 중인 robot2는 재시도 대상에서 뺀다(교통 정리가 의도적으로 취소한 것이므로).

## 3.5 상태 표현과 운영 안전

| Nav2 상태 | 램프 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대기 | 흰색 숨쉬기 | 도착·취소 후 5 s 뒤 복귀 |
| 수락·이동 중 | 파랑 깜빡임 (500 ms) |  |
| 도착 | 초록 |  |
| 취소 | 노랑 |  |
| 실패 | 빨강 빠른 깜빡임 (250 ms) | 다음 목표까지 유지 (경보) |

- pinky_bringup에는 cmd_vel 타임아웃이 없다(마지막 속도로 계속 주행). 그래서 start_fleet.sh가 종료 시 양 도메인에 0 속도를 발행한다.

- trap '' TSTP로 Ctrl+Z를 막았다. 정지(suspend)된 프로세스가 DDS 참가자로 남아 통신을 망가뜨린 경험 때문이다(5장).

- 시작 전 점검: 정지된 ROS 프로세스 정리 → AP 연결·로봇 ping → peer 설정 → 해당 도메인에 다른 PC의 AMCL이 있는지 확인.

- 대시보드는 인증이 없으므로 기본 바인드 127.0.0.1. ■ 이동 취소는 Nav2 목표 취소일 뿐 비상정지가 아니다.

# 4. Nav2 구성과 파라미터 튜닝

## 4.1 Nav2 구성 요약

| 구성 요소 | 플러그인 / 주요 값 |
| --- | --- |
| AMCL | likelihood_field, 파티클 500~2000, update_min_d / update_min_a 0.01 |
| Planner | NavfnPlanner (Dijkstra, use_astar: false), tolerance 0.5 m, allow_unknown: true, 20 Hz |
| Smoother | SimpleSmoother |
| Controller | RegulatedPurePursuitController 20 Hz, desired_linear_vel 0.2 m/s, lookahead 0.15~0.9 m(속도 비례), heading 차 0.35 rad 이상이면 제자리 회전(1.0 rad/s) |
| Local costmap | odom 프레임 rolling 3 × 3 m, 해상도 0.01 m, 5 Hz. Voxel + Inflation(반경 0.4 m, scaling 10) |
| Global costmap | map 프레임, 해상도 0.01 m, 1 Hz. Static + Obstacle + Inflation(반경 1.0 m, scaling 10) |
| Footprint | 직사각형 12 × 10 cm, 기준점(base_footprint)이 앞쪽에 치우침 (x −0.08 ~ +0.04 m) |
| Goal checker | xy_goal_tolerance 0.08 m, yaw_goal_tolerance 0.25 rad |
| Behaviors | Spin, BackUp, DriveOnHeading, Wait |

## 4.2 팀이 바꾼 Nav2 값 (제조사 원본 대비 5개)

제조사 pinky_navigation/params/nav2_params.yaml은 그대로 두고 복사본을 만들어 아래 5개만 바꿨다. 나머지는 제조사 값과 같다. 바꾼 줄에는 # 팀: 주석으로 근거를 남겼다.

| 파라미터 | 원본 | 팀 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| controller_server failure_tolerance | 0.3 s | 1.5 s | 좁은 문에서 일시적 collision ahead 오판이 0.3 s만 이어져도 104로 실패. 1.5 s 넘게 지속될 때만 실패로 처리 |
| RPP max_allowed_time_to_collision_up_to_carrot | 1.0 s | 0.5 s | LiDAR 노이즈(±2 cm)로 흔들린 먼 벽 점에 충돌 검사가 걸림. 가까운 앞만 검사 |
| RPP min_lookahead_dist | 0.3 m | 0.15 m | 문을 나오자마자 꺾이는 경로에서 30 cm 앞 carrot을 쫓다 코너를 안쪽으로 질러 문틀에 접촉 |
| RPP use_regulated_linear_velocity_scaling | false | true | 곡률이 큰 구간에서 감속해 코너 컷 감소 |
| goal_checker xy_goal_tolerance | 0.03 m | 0.08 m | 구석 목표에서 도착 직전 제자리 회전 시 몸체 뒤(회전 반경 ≈ 0.094 m)가 두 벽에 걸림 |

## 4.3 교통 정리 파라미터 튜닝

| 파라미터 | 초기 | 최종 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| yield_distance | 0.30 m | 0.25 m | 로봇 폭 약 0.12 m + 여유. 0.30에서는 너무 일찍 멈춤 |
| yield_lookahead (robot2) | 1.0 m | 0.5 m | 먼 앞의 겹침은 가까워졌을 때 판단 |
| yield_leader_ahead (robot1) | 남은 경로 전체 | 0.8 m | 두 로봇이 약 1.3 m 안으로 접근할 때만 양보 |
| yield_release | - | 0.10 m | stop ↔ go 떨림 방지 히스테리시스 |
| BACK_STEP / BACK_SPEED / BACK_LIMIT | - | 0.15 m / 0.08 m/s / 3 | 양보 후진. 3회 후 정지 대기 |
| goal_clearance | 0.20 m | 0.10 m | 0.20이면 문 주변 0.9 m가 통째로 목적지 금지 |
| occupy_margin / release_margin | - | 0.10 / 0.15 m | AMCL 떨림에 열쇠를 잡았다 놓았다 하지 않게 |

## 4.4 튜닝 근거가 된 관찰

### 좁은 문 false collision → failure_tolerance, collision 검사 시간

증상  robot2 단독으로 폭 0.35 m 문 통과 중 복구 10회 후 error 104.

측정  Nav2 로그에 RegulatedPurePursuitController detected collision ahead! 750회. 시뮬 LiDAR 노이즈 stddev 0.02 m, local costmap 해상도 0.01 m.

원인  노이즈로 문틀 점이 셀 단위로 흔들려 경로 footprint와 순간적으로 겹침 → 0.3 s 지속만으로 실패.

조치  failure_tolerance 1.5 s, carrot까지 충돌 검사 시간 0.5 s, 104/105/106/0 재시도 3회.

결과  "막혀서 실패 → 다시 보냄 (1/3)" 후 도착 확인. Nav2 값 단독 효과는 추가 검증 필요.

그림 5. 문 안에서 장애물 없이 복구 10회 (시뮬)

### 코너 컷 → min_lookahead_dist, 감속

증상  robot1이 문 안 (1.63, 0.89)에서 실패. 문틈 y 0.88~1.23 → 아래 문틀에 실제 접촉.

원인  Pure Pursuit 특성상 lookahead가 길면 꺾이는 경로에서 안쪽으로 질러 간다.

조치  min_lookahead_dist 0.3 → 0.15 m, regulated linear velocity scaling 활성화.

그림 6. 관제 화면: 문 안 robot1 복구 4회, robot2는 통로 앞에서 양보 중

### 구석 목표 → xy_goal_tolerance (미해결)

증상  구석 목표 1 cm 앞에서 복구 6회, 도착 판정 실패.

측정  Gazebo 실제 위치 (0.07, 0.07) vs AMCL (0.02, 0.04): 오차 약 5 cm → 위치 추정 문제 아님.

원인  도착 판정 3 cm + 14°. 목표 yaw를 맞추려 제자리 회전 시 몸체 후방이 두 벽에 간섭.

조치  xy_goal_tolerance 0.08 m. "벽 15 cm 이내 목표 거절"은 구석 접근 자체를 막아 롤백.

결과  2026-10-05 시험: 위치는 허용 범위(0.069 m) 진입, yaw 오차로 회전 지속 → 미해결.

# 5. 통합·환경 디버깅

알고리즘보다 시간이 더 든 것은 미들웨어·시계·프로세스 관리였다. 모두 "측정 → 원인 → 구조적 조치" 순서로 처리했다.

### ① 시뮬에서 /clock 미수신

증상  시뮬 1개만 실행했는데 위치 미표시, 시계 차이 약 38 s 경고.

측정  같은 도메인에서 6 s 동안 /odom 301개, /clock 0개.

원인  PC 전역 RMW가 실물용 Cyclone DDS. 수백 Hz /clock을 구독자 19개가 받으며 전송이 막힌 것으로 추정(측정 기반).

조치  sim.launch.py가 RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp, ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=LOCALHOST를 강제.

결과  /clock, /odom, /scan 정상 수신 확인.

### ② 실물 노드 탐색 실패

원인  AP가 DDS SPDP 멀티캐스트를 차단.

조치  ROS_STATIC_PEERS 유니캐스트 peer. start_fleet.sh가 설정 파일의 로봇 IP로 자동 구성. 근본책은 DHCP 예약으로 IP 고정.

### ③ TF 102 "Transform data too old"

증상  목표를 주자마자 실패하거나 위치 미표시.

원인  인터넷 없는 AP라 로봇 NTP 동기화 불가. 수 초의 시계 차이만으로 TF가 버려짐.

조치  PC를 chrony 서버(allow 192.168.0.0/24, local stratum 10)로, 로봇은 systemd-timesyncd로 PC를 추종. 대시보드는 시계 차이를 감지해 경고.

### ④ Ctrl+Z로 정지된 스택 누적 → DDS 참가자 고갈

증상  재시작할수록 TF·/scan 간헐 누락, 결국 새 노드가 참여 실패.

원인  Ctrl+Z(SIGTSTP)는 종료가 아니라 정지. 정지된 Nav2 스택 수십 개가 DDS 참가자로 남음. 시뮬에서는 같은 이유로 Gazebo 서버 4개가 동시에 /clock을 발행.

조치  시작 시 정지된 ROS 프로세스 정리, trap '' TSTP, Cyclone MaxAutoParticipantIndex 50.

### ⑤ base_footprint → odom TF 없음 (진행 중)

증상  local costmap이 Invalid frame ID "odom"으로 대기. 로봇 데이터가 PC에 도달하지 않음.

원인 후보  로봇 bringup 미실행 / 로봇 RMW 불일치(PC는 Cyclone) / 로봇 측 peer가 현재 PC IP와 다름.

조치  로봇 bringup 후 PC에서 ROS_DOMAIN_ID=15 ros2 topic list로 /odom, /scan 가시성부터 확인.

# 6. 검증 전략

| 단계 | 방법 | 대상 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | pytest 113개 (DDS 없이 수 초) | test_fleet 67 · test_traffic 18 · test_localize 15 · test_yield 13 |
| 지도 대조 테스트 | 칸 YAML과 실제 occupancy grid 대조 | 모든 빈 칸이 정확히 한 칸에 속하는지, 통로를 막으면 해당 링크만 끊기는지 |
| 시뮬레이션 | Gazebo 2대 + 실제 방 월드 | 정면 교차, 자리 바꾸기, 문 통과, 구석 목표 |
| 실물 | 실물 15/17 도메인, 사람 감독 | 네트워크·시계·주행 보정 |

교통 규칙은 입력이 "위치·활성 여부·경로 점 목록"뿐인 순수 함수라서, 정면 교차·추월·후진 한계 같은 시나리오를 좌표만으로 재현해 테스트한다. 파라미터를 바꿀 때 회귀를 바로 잡을 수 있었다.

# 7. 한계와 다음 단계

| 구분 | 내용 | 방향 |
| --- | --- | --- |
| 우선순위 | robot1 고정 우선. N대로 확장 불가 | 경로 충돌 그래프 기반 동적 우선순위, 또는 칸 예약과 양보의 결합 |
| 양보 위치 | robot2 대기 지점이 robot1 inflation(0.4 m) 안이면 여전히 길을 막음 | 위험 구역 밖 대기 지점 선택 |
| 정지 로봇 | 도착해 서 있는 robot1이 통로를 막으면 robot2가 비집고 지나감(복구 9회) | robot1 비켜 주기 (복귀 여부 미정) |
| 도착 판정 | 구석에서 yaw 판정 때문에 회전 반복 | goal yaw 완화 또는 구석 목표의 heading 자동 조정 |
| 안전 | 로봇 측 cmd_vel watchdog 없음, Nav2 Collision Monitor 미사용 | bringup에 타임아웃 추가, velocity smoother 뒤 Collision Monitor |
| 실물 검증 | 팀 Nav2 값 실물 미검증, robot1 주행 방향 반전 현상(원인 미확인) | LiDAR·휠 방향 점검, 전역 추정 180° 수렴 여부 확인 |
| 확장 | 카메라·객체 인식·차선 주행 | 별도 개발 중 |